# 密集架技术参数

# 一 技术参数

手动密集架各项指标均符合中华人民共和国GB/T13667.3-2013手动密集架通用技术条件国家标准，所用钢板为优质冷、热轧钢板；产品表面处理及质量符合GB/T 6807-2001《钢铁工件涂前磷化处理技术条件》国家标准。

密集架主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成。

1、工艺流程

产品成型，其生产顺序如下：

（1）剪板机裁剪下料；

（2）数控冲床钢模切角、打孔；

（3）数控液压折弯机对拼装料折弯成型；

（4）点焊、氧焊、电焊拼装焊接完后初品成型；

（5）产品喷塑前严格进行酸洗、磷化等数道工序防腐蚀处理；

（6）热固性粉末高压静电喷涂，200℃高温固化；

（7）成品检验，包装入库；

（8）产品出库、运输、安装调试、验收。

2、款式结构

该产品主要由架体、底架（座）、传动装置、防护装置四大部分组成，散装运输，交货现场安装调试完毕并交付使用。

（1）▲底盘：底架为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度为3.0mm热轧钢板，压制成槽型，并双弯边加强，上弯边大于50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10*20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。轴承梁采用3.0mm热轧钢板，四道弯边加强，成型高度、正面厚度≥45mm。(提供国家级检测机构出具的检测报告)

（2）▲轨道：轨道座采用3.0mm钢板，轨道采用三道弯边加强工艺，成型宽度为110mm，高度23mm，整体结构设计钢性足，承载能力强，不易变形。轨芯采用20*20mm实心方钢，轨道采用预埋式。(提供国家级检测机构出具的检测报告)

（3）▲立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板，立柱孔距50mm-60mm范围，数控流水线设备一次成型，孔距准确度高，立架采用保护焊接。采用压筋工艺，其正面成凹凸形式，两侧冲压小圆筋，立柱顶部预留卡扣，以方便顶板安装，同时可以让顶部积水顺着立柱流出，不允许采用平齐式。(提供国家级检测机构出具的检测报告)

立柱下端直接插入底盘固定矩形孔内，通过夹紧块将立柱紧锁抱紧于底盘上，螺栓（M10×55带双弹垫，8.8级）坚固，立柱上端与顶板通过螺栓（M8×20带双弹垫，8.8级）紧固，立柱内由套管支撑卡死，使立杆顶部形成整体，增强架体的整体刚性。

（4）▲搁板：材料采用1.0mm冷轧钢板，搁板正面压四条加强筋，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，通用性互换性好。搁板厚度为25mm，结构合理，使用方便，搁板每层净承重要求在80公斤以上。(提供国家级检测机构出具的检测报告)

（5）▲挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板冲压成形，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。

须提供国家级检测机构出具的检测报告，检测内容包含：1、外观：涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起料、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；2、规定塑性延伸轻度；3、抗拉强度；4、断后伸长率；5、涂层硬度：硬度：≥0.4；涂层冲击强度：冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹；6、附着力：应不低于2级；7、表面涂层理化性能：耐腐蚀试验；a)100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；b)100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。(提供国家级检测机构出具的检测报告)

（6）▲侧护板：采用1.0mm优质冷轧钢板，采用凹凸式两旁大圆角的整体设计，视觉如同木质一般厚实典雅。侧板上有目录框，外径规格为190mm×130 mm，安装在距地面向上1500 mm处。(提供国家级检测机构出具的检测报告)

（7）档棒：采用1.0mm的优质冷轧钢板压制成槽型。

（8）▲门板：采用1.0mm优质冷轧钢板，采用四次折弯而成，背面中间点焊加强筋，右门上装有密集架专用豪华闪电锁，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 (提供国家级检测机构出具的检测报告)

（9）传动机构：

传动机构主要由滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式自脱超越离合摇手体、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。采用中轴带动两根边轴传动方式，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。(提供国家级检测机构出具的检测报告)

传动轴：采用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。

链轮：采用链轮为12－48齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。

轴承：采用P204E级调心轴承。

链条：采用摩托车链条采用Φ8.5，节距12.7。链条破断力≥1800kg。

滚轮：采用HT20-40高强度铸铁，滚轮经专用机床精密修整成凹凸型(滚轮的外圆柱面两边精加工成型‘凹’型结构，‘凹’型两边高度为5mm，使轨芯嵌入凹槽内行走，防止脱轨现象，滚轮‘凹’型内部与轨芯接触的平面加工成‘凸’型样式以减少磨擦提高滚轮使用寿命)。

摇把：采用钢、锌合金或其它材料，手柄可以自动折叠，使用方便、轻便灵活，耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列或多列一起移动。(提供国家级检测机构出具的检测报告)

（10）制动装置

每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。

（11）防倾倒装置

安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防止架体倾倒。装置硬度、冲击强度、抗拉强度、耐腐蚀性等性能应符合GB/T 13667.3-2013 标准。(提供国家级检测机构出具的检测报告)

（12）密封装置

密封装置：两列间采用磁性密封条，顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。

3、前期处理及表面处理

（1）前期处理，采用乳化剂和碱性助洗脱脂剂脂、磷酸除锈、锌系薄膜磷化、钝化。前期处理原料采用环氧树脂粉体涂料。其工艺过程如下：55℃-65℃热水脱脂——冷水清洗——除锈——冷水清洗——中和——表调——35℃-45℃磷化——冷水清洗——55℃-65℃热钝化——200℃烘干。

1）除油、去锈处理工艺：

A、工件表面的油污、锈斑及氧气化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、浮浊液等污物，其表面被水完全浸湿。

B、酸洗后的工件，没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽基本均匀。

2）磷化处理工艺：

A、磷化处理主要采用浸渍法进行。

B、磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺堆积要求进行。

C、磷化后的工件，采用流动水彻底清洗，提高工作表面的清洗质量，同时采用热的络酸液作封闭处理。

D、工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。

3）磷化膜外观：

A、磷化后工作的颜色为灰色，膜层结晶致密，连续和均匀。

B、膜层厚度一般控制为0.05mm。

C、磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定时间内不变色。成品进入下一道喷塑工序。

（2）表面处理：

所有工部件的表面处理是热固性粉末喷涂，然后200℃高温固化为成品，时间控制在10-15分钟范围内。热固性粉末由经过ISO14001国际环保认证企业提供，颜色根据用户要求选定。

涂膜技术标准：

光泽测定：60%镜面反射率，测定400±5%

涂膜硬度：中华牌铅笔≥2H试验合格

耐冲击力：冲击试验1/2”*500g＞30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象

涂膜厚度：60-70um；

涂膜附着力：划格法试验，100%不剥落，达到2级标准

耐腐蚀试验：盐雾试验48小时，涂膜无脱落现象

4、制造要求

（1）凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。

（2）冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。

（3）折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。

（4）涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

（8）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。

5、载重性能要求

（1）搁板载重：搁板负载载重80kg，最大挠度3mm，24h卸载后，不得出现裂痕及钢性变形，残余变形量不大于0.3mm。

（2）全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。

（3）载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。

（4）载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。

6、安装要求

（1）各部安装应牢固可靠，不允许有松动现象，各结构件和架体无明显变形，架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸（长、宽、高）的极限偏差为正负2mm。

（2）标准架组装后，侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。

（3）门缝间隙在工装保障的前提下，均匀一致在1-2mm之间。

（4）导轨安装后，单根导轨的直线度不大于1.0mm/m。5m中不大于2.0mm。两根导轨水平高度偏差不大于1.0mm/m。两根导轨宽度之间的平行度偏差不大于1.0mm/m，全长不大于2.0mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm，架体移动时与轨道保持90度。

（5）架体平行度：正负在1—2mm/列之间，架体垂直度：正负在1—2mm/列之间，架体纵向同步度：正负在1—2mm/列之间。

## 手动密集架配置说明一览表

| 设备 名称 | 设备配置 |  | 材料 规格 | 技术参数 | 采用 标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 |  | 3.0mm | 热轧钢板 | GB711 | 采用埋入式 |
|  | 轨道 |  | 20×20 | 实心方钢 | GB699 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | 3.0mm | 热轧钢板 | GB711 | 底盘采用整体焊接，不变形，表面喷塑 |
| 架体 | 立柱 |  | 1.5mm | 冷轧钢板 | GB710 | 架体结实、坚固、设计新颖、安装规范，层数和间距可自由调整，表面喷塑 |
|  | 搁板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 挂板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 搁棒 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 门面 | 门框 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 | 门面平整，表面环保亚光喷塑 |
|  | 门板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 门锁 |  | 专用锁 |  |  |  |
| 侧面板 | 钢制侧护板 |  | 1.0mm | 冷轧钢板 | GB710 | 表面平整，设计美观表面环保亚光喷塑 |
| 传动 机构 | 轴承 |  | P204 | E级 | GB1285 | 双排内调心、万向节轴承 |
|  | 传动轴 |  | Φ20 | 45#圆钢 | GB699 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 |  | Φ25×2.5 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 滚轮 |  | HT20-40 | 铸铁 | GB9349 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 精制齿轮 | GB1135 |  |
|  | 链条 |  | FR420 | Ø8.5节距12.7 | GB1244 |  |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 | ZG45 | 双向超越离合器结合 |  | 造形美观大方,手感舒适,把手为折叠式,可避免通道障碍。摇动任何一列均不会带动其他把手转动,自动挂档 |
|  |  | 滚珠 轴承 |  |  |  |  |
| 制动 装置 | 边列锁定装置 |  | 808锁 |  |  | 每列装有制动装置操作方便,制动可靠,使用存取安全 |
|  | 中间列制动装置 |  |  |  |  |  |
| 防护 装置 | 防震、防尘装置 |  | 20mm | 磁性冰箱门吸条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防水、防光、防鼠、防潮、防倾倒功能 |
|  | 防尘板、顶板 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防鼠板 |  | 1.2mm | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | 3.0mm | 热轧钢板 | GB711 |  |
| 表面 处理 | 前处理药剂 |  | Zn系磷化 |  |  | 表面经去油—除锈—表调—磷化—清洗—钝化等十三道工序加工而成。亚光静电喷塑，高温塑化而成，防锈蚀性能卓越，颜色由用户多种选择。 |
|  | 高压静电喷塑 |  | 热固性粉末 | FRE9100E | GB1720 GB1732 GB1734 |  |
|  | 纯水洗 |  | 电导率≤10μs |  |  |  |
| 紧固件 |  |  | 45# | Q235A | GB5782 | ISO9001认证产品 |